# CCE-TO-REG MAPPER

Mô tả chức năng, đầu vào, đầu ra và thuật toán

Dự án: Fuong-Tr / PDCCH_Mapping  |  Đối chiếu nguồn ngày 08/09/2026

# 1. Mục đích và phạm vi

IP nhận cấu hình của một PDCCH và xác định các REG mà PDCCH đó sử dụng trong CORESET. Kết quả là một bitmap: mỗi bit ứng với một RB tại một OFDM symbol. TX RE Mapping CTRL dùng bitmap này để xác định vị trí tài nguyên cần ghi.

Nói đơn giản: đầu vào cho biết “cấp phát CCE nào”; đầu ra cho biết “đánh dấu những ô RB–symbol nào”. IP chỉ tính vị trí, không nhận hoặc hoán đổi mẫu I/Q.

## Chức năng chính

Nhận một từ cấu hình 64 bit; kiểm tra cấu hình; hỗ trợ non-interleaved và interleaved; chuyển CCE thành bundle rồi thành REG; tạo bitmap hoàn chỉnh; giữ kết quả đến khi khối nhận xác nhận đã nhận.

## Các khái niệm cần nhớ

| Khái niệm | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| RE | Một vị trí subcarrier trong một OFDM symbol. |
| REG | Một RB trong một symbol; gồm 12 RE. |
| CCE | Đơn vị cấp phát logic; một CCE gồm 6 REG. |
| AL (A) | Số CCE của PDCCH: 1, 2, 4, 8 hoặc 16. |
| REG bundle (L) | Nhóm L REG. Một CCE gồm 6/L bundle. |
| CORESET | Vùng tài nguyên chứa PDCCH, có N_RB RB và D symbol. |

Ví dụ L = 6: một CCE tương ứng một bundle, nhưng vẫn gồm 6 REG. AL quyết định số REG cần dùng; interleaver chỉ thay đổi vị trí, không thay đổi số lượng.

Bản này mô tả RTL 5 trạng thái trên GitHub [1], không phải chứng nhận IP đã đáp ứng toàn bộ chuẩn NR hoặc đã đạt timing FPGA. Các giới hạn và yêu cầu tích hợp được nêu ở mục 7–8.

# 2. Giao tiếp đầu vào và đầu ra

Module: cce_to_reg_mapper. Tham số MAX_RB mặc định bằng 108; bitmap rộng 14 × 108 = 1512 bit. Các chiều dưới đây được nhìn từ IP.

| Tín hiệu | Chiều / rộng | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| clk | Vào / 1 bit | Clock xử lý; thanh ghi cập nhật tại sườn dương. |
| rst_n | Vào / 1 bit | Reset đồng bộ, tích cực thấp. |
| s_axis_cfg_tdata | Vào / 64 bit | Một cấu hình cho một yêu cầu mapping. |
| s_axis_cfg_tvalid | Vào / 1 bit | Bên gửi báo cấu hình hợp lệ. |
| s_axis_cfg_tready | Ra / 1 bit | IP sẵn sàng nhận cấu hình khi ở IDLE. |
| pdcch_rb_bitmap | Ra / 14×MAX_RB bit | Tập vị trí REG được chọn. |
| pdcch_rb_bitmap_valid | Ra / 1 bit | Toàn bộ bitmap đã xử lý xong. |
| pdcch_rb_bitmap_ready | Vào / 1 bit | TX RE Mapping CTRL sẵn sàng nhận kết quả. |

## Bắt đầu một yêu cầu

Khi rst_n = 1, cấu hình được nhận tại sườn dương có s_axis_cfg_tvalid và s_axis_cfg_tready cùng bằng 1. Sự kiện này chính là start; không cần cổng start riêng. Bên gửi phải giữ valid và data ổn định nếu ready còn bằng 0.

## Hoàn tất và bàn giao

bitmap_valid = 1 nghĩa là tính toán đã xong. Kết quả chỉ được bàn giao tại sườn dương có bitmap_valid và bitmap_ready cùng bằng 1. Nếu ready = 0, IP giữ bitmap và valid; chưa nhận cấu hình tiếp theo.

Đầu vào là giao tiếp cấu hình kiểu AXI-Stream một beat, không có TLAST/TKEEP. Đầu ra là bitmap song song có handshake, không phải luồng dữ liệu QPSK.

## Reset

Giữ rst_n = 0 qua ít nhất một sườn dương để xóa bitmap, valid, cấu hình và bộ đếm. Reset hủy giao dịch đang xử lý. ready có thể bằng 1 trong reset vì state = IDLE, nhưng nhánh reset ưu tiên nên cấu hình không được nhận. Chỉ gửi yêu cầu sau khi nhả reset.

# 3. Từ cấu hình 64 bit

Bố trí bit phải đúng như bảng. AL dùng mã, trong khi L và R dùng giá trị trực tiếp. Các bit dự phòng bắt buộc bằng 0 trong RTL hiện tại.

| Bit | Trường | Nội dung / miền biểu diễn |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | cfg_cce_start | CCE bắt đầu, đánh số từ 0; phải nằm trong vùng cấp phát hợp lệ. |
| [10:8] | cfg_al | Mã 0,1,2,3,4 tương ứng AL = 1,2,4,8,16. |
| [13:11] | cfg_bundle_size | L = 2, 3 hoặc 6 khi interleaved. |
| [14] | cfg_interleaver_mode | 0: non-interleaved; 1: interleaved. |
| [17:15] | cfg_interleaver_size | R = 2, 3 hoặc 6 khi interleaved. |
| [27:18] | cfg_rb_number | Số RB thuộc CORESET; từ 1 đến MAX_RB. |
| [36:28] | cfg_shift_index | Độ dịch chỉ số bundle; cổng 9 bit chứa 0…511. |
| [41:37] | cfg_coreset_start_sym | Symbol đầu CORESET trong slot; 0…13. |
| [43:42] | cfg_duration | D = 1, 2 hoặc 3 symbol. |
| [63:44] | cfg_reserved | 20 bit dự phòng; phải bằng 0. |

## Quy ước sử dụng

Với mode = 0, IP tự dùng L = 6 và bỏ qua L được gửi, R và shift. Với mode = 1, số REG phải chia hết cho L và số bundle phải chia hết cho R. Symbol đầu cộng duration không được vượt 14.

cfg_rb_number không phải địa chỉ RB bắt đầu, cũng không mặc nhiên là kích thước BWP. Giao tiếp không có CORESET_start_RB hoặc bitmap frequencyDomainResources; việc chuyển sang RB thực thuộc khối bên ngoài.

## Cấu hình ví dụ có interleaver

s_axis_cfg_tdata = 64'h0000_0840_2061_5000;

Giải mã: CCE_start = 0; AL_code = 0 (AL = 1); L = 2; mode = 1; R = 2; N_RB = 24; shift = 2; start_symbol = 2; D = 2; reserved = 0. Kết quả được tính đầy đủ tại mục 5.

# 4. Thuật toán: từ CCE đến REG

## Bước 1 — Tính lượng tài nguyên

N_REG = N_RB × D;     N = N_REG / L
q = 6 / L;           x0 = CCE_start × q
B = AL × q;          x = x0, x0+1, …, x0+B−1

N là tổng số bundle của CORESET. B là số bundle riêng của PDCCH đang xét. Không nhầm N với B. x là bundle logic trước ánh xạ.

## Bước 2 — Chọn vị trí bundle

Non-interleaved: dùng L = 6 và m = x. Các CCE logic liên tiếp chọn các dải REG liên tiếp.

Interleaved: hình dung một ma trận có R hàng và C = N/R cột. Đây là ma trận chỉ số, không phải lưới symbol–RB và không cần lưu thành RAM trong IP.

c = floor(x / R);    r = x − c × R
y = r × C + c

x = cR + r đánh số theo từng cột; y = rC + c đổi sang cách đánh số theo từng hàng. y là permuted bundle, tức chỉ số sau hoán vị nhưng chưa cộng shift. R là số hàng; r là chỉ số hàng hiện tại. C là số cột; c là chỉ số cột hiện tại.

## Bước 3 — Cộng shift và quay vòng

Lấy S = shift. Khi S ≥ N thì trừ N, lặp đến khi S < N. Sau đó tính z = y + S: nếu z ≥ N, lấy m = z − N; nếu không, lấy m = z. Vì y và S đều nhỏ hơn N, bước cuối chỉ cần trừ tối đa một lần.

Shift = 2 là tăng chỉ số đích thêm 2 bundle rồi quay vòng trên toàn bộ N bundle; không phải dịch vòng riêng 2 cột của từng hàng. Ví dụ N = 24, shift = 26 tương đương S = 2.

## Bước 4 — Tách bundle thành REG và đặt bit

g = m × L + j,       j = 0…L−1
b = floor(g / D);    d = g − b × D
s = start_symbol + d
k = s × MAX_RB + b;  bitmap[k] = 1

g là số REG; b là RB cục bộ; d là symbol offset; s là symbol trong slot. REG được đánh số qua các symbol của cùng RB trước khi chuyển RB. RTL dùng chia nguyên, dịch bit, cộng/trừ và so sánh; không dùng toán tử chia dư %.

# 5. Ví dụ đầy đủ và kết quả bitmap

Dùng từ cấu hình ở mục 3: N_RB = 24, D = 2, L = 2, R = 2, shift = 2, CCE_start = 0, AL = 1, start_symbol = 2; MAX_RB = 108.

N_REG = 48; N = 24; C = 12
q = 3; x0 = 0; B = 3; S = 2

| x | r | c | y = rC+c | m sau shift | REG được chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4, 5 |
| 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 28, 29 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6, 7 |

CCE0 có ba bundle logic 0,1,2. Interleaver chuyển chúng sang các bundle vật lý cục bộ 2,14,3. Mỗi bundle có 2 REG, nên tổng cộng vẫn có 6 REG.

| REG g | RB b | Symbol s | Bit k = s×108+b |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 2 | 218 |
| 5 | 2 | 3 | 326 |
| 28 | 14 | 2 | 230 |
| 29 | 14 | 3 | 338 |
| 6 | 3 | 2 | 219 |
| 7 | 3 | 3 | 327 |

## Cách đọc kết quả

Tại symbol 2 và symbol 3, các RB cục bộ 2, 3, 14 được đánh dấu. Tất cả các bit khác bằng 0. Nếu chỉ hiển thị 32 bit thấp của từng hàng symbol, giá trị mỗi hàng này là 0x0000400C; đây không phải giá trị của toàn vector 1512 bit.

Các bit bằng 1: 218, 219, 230, 326, 327, 338
Số bit bằng 1 = 6 × AL = 6

Bitmap có thể đang bằng 0 hoặc mới chứa một phần kết quả trong lúc WRITE. Chỉ sử dụng toàn bộ bitmap khi bitmap_valid = 1.

Đối chiếu mode = 0: cùng CCE_start, AL và D sẽ chọn REG0…5, tức RB0,1,2 ở symbol2,3. Số REG vẫn bằng 6.

# 6. Bắt đầu, xử lý và kết thúc

| State | Tên | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 0 | ST_IDLE | Chờ handshake cấu hình; chốt dữ liệu và xóa bitmap cho yêu cầu mới. |
| 1 | ST_INIT | Kiểm tra cấu hình, chốt N, C, x0 và B. Sai thì trả bitmap rỗng. |
| 2 | ST_NORM | Chỉ dùng cho interleaved; trừ lặp để chuẩn hóa shift. |
| 3 | ST_WRITE | Tính vị trí và ghi một REG mỗi chu kỳ; lặp đủ 6×AL REG. |
| 4 | ST_OUT | Giữ bitmap và valid đến khi ready = 1. |

Chuỗi hợp lệ có interleaver: 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 0. Không interleaver: 0 → 1 → 3 → 4 → 0. Cấu hình bị từ chối: 0 → 1 → 4 → 0. NORM và WRITE có thể kéo dài nhiều chu kỳ.

## Các mốc của một giao dịch

Tại sườn nhận cấu hình, IP bắt đầu xử lý và ngừng nhận yêu cầu mới. Tại sườn ghi REG cuối, IP đồng thời nâng bitmap_valid và vào OUT. Nếu ready đã cao, kết quả được nhận tại sườn dương kế tiếp; khi đó IP hạ valid và về IDLE.

Trong thời gian ready thấp, kết quả không thay đổi. Bitmap cũ vẫn được giữ sau handshake cho đến khi reset hoặc nhận cấu hình tiếp theo. Bên nhận phải chốt bitmap nếu cần dùng nó lâu hơn.

## Độ trễ theo số chu kỳ

Đếm từ sườn nhận cấu hình đến sườn nâng bitmap_valid, với Q = floor(shift/N):

Non-interleaved:  1 + 6×AL chu kỳ
Interleaved:      2 + Q + 6×AL chu kỳ
Cấu hình sai:     1 chu kỳ

Ví dụ mục 5 có Q = 0 và AL = 1 nên cần 8 chu kỳ, tương đương 80 ns nếu clock là 100 MHz. Thời gian chờ ready không nằm trong độ trễ tính toán này. Đây là phép đếm từ RTL, không phải kết quả đo sau tổng hợp.

Tối ưu giảm state đưa nhiều phép tính vào cùng chu kỳ WRITE. Cần kiểm tra timing trên FPGA đích trước khi chốt tần số; ít state không tự bảo đảm đạt clock cao hơn.

# 7. Điều kiện hợp lệ và xử lý lỗi

## Những điều kiện RTL hiện kiểm tra

AL_code thuộc 0…4; 1 ≤ N_RB ≤ MAX_RB; D thuộc 1,2,3; start_symbol < 14 và start_symbol + D ≤ 14; reserved = 0. L hiệu dụng phải tạo được số bundle/CCE hợp lệ; N_REG chia hết cho L; vùng bundle x0…x0+B−1 không vượt N.

Ở chế độ interleaved, R phải bằng 2,3 hoặc 6; C phải khác 0 và C×R = N. Kiểm tra chia hết được thực hiện bằng phép nhân ngược, không dùng toán tử %.

## Nếu cấu hình sai

IP trả bitmap toàn 0 với bitmap_valid = 1 và vẫn chờ handshake đầu ra. Không có cổng error riêng. Vì vậy valid chỉ báo kết quả sẵn sàng, không khẳng định cấu hình hợp lệ. Khối nhận không nên coi bitmap rỗng này là một cấp phát PDCCH thành công.

Nếu thấy state chỉ chạy 0 → 1 → 4 → 0, kiểm tra w_config_valid và từng trường cấu hình đã chốt tại INIT. Nếu tín hiệu kiểm tra là X trong mô phỏng, nhánh if cũng không được chọn. Chạy mô phỏng lâu hơn không sửa được cấu hình bị từ chối.

## Yêu cầu ngoài các kiểm tra hiện có

| Yêu cầu | Trách nhiệm / giới hạn |
| --- | --- |
| Cặp L–D đúng quy tắc NR | D=1 hoặc 2: L=2 hoặc 6; D=3: L=3 hoặc 6. RTL chưa kiểm tra riêng cặp này [4]. |
| CORESET và CCE đúng cấu hình hệ thống | Parser/scheduler bảo đảm cấu hình CORESET, số CCE và ứng viên search space đúng. IP không tự chọn ứng viên. |
| Miền shift rộng hơn 9 bit | Giao tiếp hiện chỉ truyền được 0…511. Không cắt bỏ bit cao nếu cấu hình hệ thống cần giá trị lớn hơn. |
| CORESET không liên tục | Cần danh sách chuyển RB cục bộ sang RB thực; IP không nhận frequencyDomainResources. |
| Nhiều PDCCH trong một slot | Mỗi giao dịch xóa bitmap cũ. Việc gộp bitmap, gắn định danh và phát hiện xung đột phải do khối ngoài thực hiện. |

MAX_RB = 108 là giá trị đối chiếu của tài liệu. Khi đổi tham số, phải kiểm tra lại độ rộng hằng và địa chỉ trong RTL; không xem MAX_RB là tham số không giới hạn.

# 8. Tích hợp và tiêu chí kiểm thử

## Kết nối với TX RE Mapping CTRL

Đường điều khiển: Parser cung cấp cấu hình cho mapper; mapper bàn giao bitmap cho TX RE Mapping CTRL. Đường dữ liệu QPSK/DMRS và FIFO là đường riêng. Với CORESET liên tục, RB thực = start_RB + RB cục bộ, sau khi thống nhất hệ tọa độ BWP/carrier.

Bitmap không giữ thứ tự CCE/bundle và không phân biệt từng RE dữ liệu với DMRS. pdcch_packer.v đang đóng gói luồng theo REG logic [3]; trước khi tích hợp phải đối chiếu thứ tự luồng này với thứ tự TX RE Mapping CTRL quét symbol/RB. Không mặc nhiên coi bitmap là đủ để điều khiển đọc FIFO đúng thứ tự.

## Tiêu chí nghiệm thu chức năng

| Kiểm thử | Kết quả phải đạt |
| --- | --- |
| Reset khi đang xử lý | Sau sườn reset: IDLE, bitmap = 0, valid = 0. |
| Ví dụ mục 5 | Đúng cả sáu vị trí bit, không chỉ đúng số bit. |
| Shift = 26 thay cho 2 | Với N=24, bitmap giữ nguyên; NORM thêm một chu kỳ trừ. |
| Non-interleaved | Không vào NORM; vị trí không phụ thuộc R và shift. |
| Backpressure đầu ra | Giữ nguyên bitmap và valid cho tới handshake. |
| Cấu hình sai / reserved khác 0 | Trả bitmap rỗng, valid = 1, không vào WRITE. |
| AL, L, R và D hợp lệ khác nhau | Đúng vị trí; đúng 6×AL bit; không ghi ngoài miền. |
| Hai giao dịch liên tiếp | Không lẫn bitmap; mỗi cấu hình chỉ nhận một lần. |

Các mục trên là tiêu chí kiểm thử, không phải tuyên bố tất cả đã được chạy trong lần biên soạn tài liệu này. Cần thêm mô phỏng hồi quy, kiểm tra tổng hợp/timing và kiểm thử tích hợp dữ liệu trước khi nghiệm thu hệ thống.

## Nguồn đối chiếu

[1] Fuong-Tr/PDCCH_Mapping, cce_to_reg_mapper.v, nhánh main; blob a33818ee3532914a9b9aa4acd34ccb8477d9bfc1.
https://github.com/Fuong-Tr/PDCCH_Mapping/blob/main/cce_to_reg_mapper.v

[2] Tài liệu gốc CCE_to_REG_Mapper.docx (blob 2106aa9c52737d2ce6c353b5347faaa4f14f7ffd), README.md và TX RE Mapping Note.txt; đọc ngày 08/09/2026.
https://github.com/Fuong-Tr/PDCCH_Mapping

[3] pdcch_packer.v, blob 4e7ec848cb5991e68f60ed5bcb2eb253acb4c153, cùng kho mã.

[4] ETSI TS 138 211 V15.2.0, mục 7.3.2.2: quy tắc CCE-to-REG và cặp L–D. Đối chiếu quy tắc nền tảng, không tuyên bố hỗ trợ toàn bộ mọi Release.
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138200_138299/138211/15.02.00_60/ts_138211v150200p.pdf